高溫熟化型矽橡膠胺解反應機制之探討

本研究的目的在於高溫熟化型矽橡膠(HTV)室溫胺解反應機構的建立。 實驗室自行合成之HTV矽橡膠, 在THF膨潤系統中, 完全溶解固態矽橡膠交聯結構只需要15分鐘明顯比常溫胺解室溫熟化型(RTV)矽橡膠快, 且產物中以低分子量環狀物含量多, 最多的D5, 其次是D4, 最少是MD /sub 2/M, 這證實了有咬尾效應的發生; 而高分子量產物的部分, 分析其末端官能基乃為—OH, —OEt。此外, 由不加入裂解劑二乙基胺, 來醇解HTV矽橡膠時, 發現反應過程中有激烈的氣泡產生, 以高錳酸鉀水溶液判定為乙烯氣體, 確認了β- Elimination的效應會出現在裂解過程中。