電腦輔助盲用電腦壓電式點字顯示方模組最佳化設計與動態分析

本文係運用電腦輔助軟體，探討新型壓電式點字顯示方模組最佳化設計並模擬其動態行為。本文首先使用有限元素法進行壓電致動器參數分析，初步決定壓電致動器自由端至夾持位置之距離和最小電壓，以符合點字桿作動需向上位移0.7mm和至少承受15g的手指壓力。其次依據0.7mm的位移與15g的輸出力量為限制條件，並以致動器總長度和自由端至夾持端的距離為設計條件，再配合電壓最小化的原則來進行最佳化設計，然後將所得到最佳結果設計出完整壓電式點字顯示方模組。最後將模組導入動態分析軟體進行動態模擬，分析結果顯示致動器僅需費0.0002秒，即可快速將作動點字桿向上位移0.7mm，再施加25克壓力，作動點字桿則下沈至0.613mm即可頂住，因此本文之最佳化設計結果應屬合理，可提供相關設計研究參考。