利用電聚浮除法處理染整工業區廢水之研究

高思懷; 呂冠霖

本研究採用電聚浮除法, 針對染整業為主的土城工業區污水處理廠進行試驗。在固定電極板距離與相同電極材質之狀況下, 針對處理前pH值、操作電壓及處理時間等, 三項操作參數, 進行交叉變數分析, 瞭解經電聚浮除系統處理後, 進流水與出流水之pH差值及溫度差值、出流水殘餘之COD值及反應後所產生之污泥量等關係及其影響。 研究結果發現, 隨操作電壓增加及處理時間增長, 其反應前後pH差值、溫度差值及所產生污泥量會隨之增大, 但所剩餘的COD及TOC值則會隨之減少。在各種不同進流水中, 建議之最佳操作參數為進流水之pH值為5、操作電壓為75 volts、處理時間為40 sec。同時, 根據實驗數據推導各操作參數與處理結果間之關係, 得到非常高度相關之模式, 可用於實際操作運用時, 各操作參數之決定與處理結果之推估 。