淡水河流域汙水廠最佳配置研究

陳俊成; 蕭培元

北縣環保局為達成台北縣汙水下水道建設之永續發展，於民國八十六年曾委任中鼎工程顧問公司進行「台北縣汙水下水道系統整體規劃」之工作。由於此規劃報告並無替代方案的比較與評估，本研究針對此問題，以系統分析的方法，考慮經濟面的成本因素及環境面的水質標準因素，提出幾種替代方案的比較評估。評估方法為先以水質模式QUAL2E，進行初步的水質標準篩選，再以線性規劃的方法同時比較水質及經濟面的效益，以得出各替代方案的優先次序。最後綜合比較各方案後，再研擬一綜合的推薦方案，並以此方案作簡單之灰色線性規劃，以定出推薦方案各汙水廠之規劃容量及經費範圍，提供決策者對本案之決策的彈性空間。簡而言之，就是以系統最佳化規劃的理念，來對這個問題作重新的討論。本研究結果歸納如下：(1)當上游汙水廠之規模較小或不興建，且下游之汙水廠規模較大時，能使經濟成本降低。但考慮風險分散與維持河川基流因素，則應避免完全依賴下游汙水處理廠之方案。(2)方案評應儘量在水質要求與經濟成本間取得平衡。(3)由各方案中個別模擬不同水質要求下，比較水質要求對方案總成本的影響時，可發現當水質要求提高時，總成本確實會提高。(4)汙水廠用地之取得難易與可利用面積之大小，均為考量因素之重點。若當新莊廠之土地在取得沒問題時，建議將新莊廠儘量設計為大容量之汙水處理廠，以協助分攤其上游新店溪及大漢溪各汙水處理廠之流量。(5)綜合方案在有較佳之經濟效益，而其缺點於對土地面積的需求量較大。(6)由灰色規劃結論預估，當總設計汙水量在50萬至90萬CMD/年時，綜合方案之成本約在二十五億兩千萬元／年，至四十四億元／年之間。