固體火箭預混火焰誘導聲波振盪之研究

此研究是描述預混火焰聲波振盪之情況以 探討固體火箭燃燒不穩定之問題。探討主題為 火焰之輻射量測及火焰所激發之聲波振盪。研 究結果發現,在某些當量比之下,會產生週期性 的火焰輻射及壓力振盪;且火焰以多頻振盪,其振盪的主頻率與壓力振盪的主頻率可能不同。 火焰輻射之振盪頻率隨當量比之減少而減低, 同時,聲波場之存在並不影響火焰之振盪。火 焰激發之聲波振盪會因振盪頻率不同而產生加 強或減弱之現象。當聲波振盪之頻率與實驗長 管之自然頻率接近時,有加強聲波場之現象;反 之,則聲波振盪會被減弱。