焙炒爐中溫度的測定與分析

經由實驗與理論分析所獲得的焙炒爐傾斜角度對溫度場的成果，可分成實驗量測與數值分析兩大部份，實驗量測部份，利用線熱源法和熱傳導係數測定器量測出芝麻的熱傳導係數、熱容及熱擴散係數，並應用最小平方差法推導出溫度在20℃-40℃，含水率在2.3%-12%的範圍內，熱傳導係數相對於溫度、含水率的關係式為K=0.0867+0.5897M+0.0023T亦推導出溫度30℃時，熱擴散係數相對於含水率的關係式α=0.091+0.3705M熱容相對於含水率的關係式C=1. 687+0.148M數值分析部份，運用ANSYS有限元素分析套裝軟體來進行分析，探討焙炒爐的傾斜角度，焙炒爐的軸長與芝麻的填充率對焙炒爐溫度場的影響，從分析結果發現，整體溫度場中，爐床外緣（EB）的最高溫度、最低溫度和平均溫度會隨著焙炒爐傾斜角度的增加而遞減。就焙炒爐軸長而言，焙炒爐軸長增加會增加整體溫度場中的最高溫度與平均溫度。若加上傾斜角度時，爐床外緣（EB）的溫度會隨著傾斜角度增加而下降。單以芝麻的充填率來討論，整體溫度場中的最高溫度、最低溫度和平均溫度都會隨著芝麻充填率增加而下降。再加上焙炒爐傾斜角度時，最高溫度、最低溫度和平均溫度下降的幅度會隨傾斜角度的增加而加大。