二分之一空間固體內部受集中力作用時的三種解析解與有限元素法的比較

從1936年R. D. Mindlin發表集中力作用在二分之一空間固體內部解析解後，就很少人對此問題去探討它的正確性，但這問題是三維彈性力學基本型式的題目，正確與否有關後續三維彈性力學的研究。本文中除了用Mindlin原始的方法分析Mindlin問題外又增加了兩種不同的解析方法，在Mindlin的原始方法中，從拍伯克維支-紐伯-布斯尼斯克函數B/sub x/、B/sub y/、B/sub z/、β四項函數中選擇B/sub z/、β二項，而本文中選擇B/sub x/、B/sub z/、β三項函數。除此之外我們用有限元素法解Mindlin問題，在有限元素法中我們使用COSMOS/M軟體。而有限元素法隨著元素的增加可以驗證解析解。然而在實際應用所得到的解，我們需要提供一種以上的解析法來驗證。我們比較三種解析方法與有限元素法得到的解，發現四種方法的每個方向的位移和每個面每個方向的應力圖形與物理意義都非常的相似，同時四種方法的最大值比較也很相近，因此這些解是相近且準確可以接受的。所以，我們可以下結論，Mindlin原始的方法及本文所提兩種不同解析方法是可以接受的。