複合齒輪組之專家系輔助設計

本文開發了一套在PC與中文環境下運 作,用以解決平行軸複合齒輪組(Compound Gear Train)設計的專家系統程式。利用專家系統 對符號、資料、經驗等描述性知識的強大儲 取與處理之特點,以 Turbo Prolog為發展語 言工具,及黑板法(Black board)控制記憶體的 使用,並利用乏晰(Fuzzy)邏輯判斷正齒輪或螺旋齒輪的選擇,並在結果提出至少一組以上的解 ,再以乏晰邏輯予以排列其優先次序。其結果可 以用文字與圖形顯示齒輪組之尺寸大小,及選用 材料與熱處理方法。 使用者可以在解釋子系統輔助下,給予 或編修20種以上的材料。輸入工作條件包括 齒輪組數、馬力、容許中心距、齒數比、轉 數後,程式將根據經驗提出彈性輸入的建議 值,包括最高模數、齒數、安全係數...等, 使用者可予以更改或由程式自行運算,當輸入 不合一般經驗值範圍內,將提出警告。 計算過程中,程式將依齒輪彎應力、磨 耗應力、及材料疲勞限,檢選合適的材質與配 合,並依照最小中心距、最小體積、最輕重量、 最低成本,予以最佳化。經與實例比較,證實此 專家系統程式,提供了正確而符合個別需求的 齒輪組設計輔助工具。