結合刀具及夾持器的主軸最佳設計

本文發展了工具機主軸、刀具與夾持器為 一體的有限元素分析程式,其特色為模擬徑向 軸承力為一線彈性支□,主軸、夾持器及刀具 之間模擬為扭轉彈簧的聯結。更進一步,應用 此程式於最佳化主軸的設計。設計要素包括最 適當的主軸徑向和軸向幾何尺寸,軸承的間距 及軸承尺寸等。再以單目標和多目標設計的方 法,比較了考慮及未考慮刀具和夾持器為主軸 共同部分的設計,結果顯示刀具及夾持器和主 軸結合為一體的設計最佳化,更為接近實際主 軸的情況。