金屬方板對角線彎曲成形製程之分析

本文採用Prandtl-Reuss 之塑流法則和Hill 的異向性降伏準則，結合有限變形理論，及Updated Lagrangian Formulation (ULF)的觀念，建立一增量型彈塑性大變形的三維有限元素分析程式，以探討方板對角線彎曲成形之沖頭負荷與衝程關係、應力分佈、應變分佈、變形歷程、前彈現象及工件厚度變化等，並設計一組V 型90馬勿s曲成形模具加以實驗，以驗證程式的可信度。經數值分析與實驗結果比較得知，成形工件之最終外形於對角線方向兩側之角隅處產生向下彎曲現象，且工件於除荷後發生前彈現象，其數值分析之前彈角度為86.8陛A與實驗中所量得之前彈角度86.64鬲蛪穜答鞢A故可驗證本三維有限元素分析程式的可信度及正確性。