桁架穩定之判斷

桁架穩定問題,依結構分成簡單,複合及複 雜三類。判斷穩定的法則大都偏重於簡單及複 合桁架,對複雜桁架之穩定判斷相當缺乏。本 文提出複桿法及格桁架法。 所謂複桿法是由五支桿件組成,一支是主 桿,主桿之二端各有二支子桿,雖是五支桿件組 成,卻只有一個未知軸力。其在穩定之功能由 其幾何特性可定出一支相當桿件來取代。 另外常見之複雜桁架之型態為格桁架,本 文綜合零荷重試驗法及桁架之內部節點,邊緣 節點之特性推導出一條可判斷格桁架穩定之法 則。應用此法則與複桿法則足以判斷所有已出 現的靜定複雜桁架的穩定問題。